REDES

La configuración de una red de área local (LAN) es muy sencilla, solo hay que tener en cuenta de tener el Hardware necesario y saber como realizar las conexiones. Les mostrares como configurar fácilmente dos equipos, solo debemos tener:

Una Tarjeta de red o Ethernet en cada Equipo

Un Cable Cruzado, es fácil de adquirir

Y un poco de paciencia

Paso 1: procederemos configurar la dirección IP, para esto accederemos a inicio/panel de control/red, se abrirá una ventana similar a esta:

Luego aremos doble clic en donde dice TCP/IP para asignarla una dirección específica al ordenador, a cada ordenador se le dará esta dirección para que se identifiquen cada uno y la conexión funciones.

Al ordenador N° 1, le asignaremos la dirección IP: 192.168.0.1 y la mascara de subred: 255.255.255.0 que es igual para el ordenador 2, y la dirección IP del ordenador N° 2 será 192.168.0.2. Se preguntaran porque esta numeración IP, fácil!, aunque le podemos asignar cualquier dirección IP, conviene respetar al máximo las recomendaciones de los expertos, aquí les dare alguno rangos IP que le podrán servir para configurar su LAN.

Rangos IP Privados

Rango				Mascara

10.0.0.0			255.0.0.0

172.16.0.0			255.255.0.0

192.168.0.0			255.255.0.0

En este punto de la configuración de nuestra red, conectaremos los dos equipos con el cable cruzado, si es que aun no lo has hecho, cuando estén conectados a trabes del cable reiniciaremos los dos equipos, ahora ejecutaremos la herramienta PING en MS-DOS.

En este recuadro se muestra que los paquetes han sido enviados pero no devueltos, por lo que da indicio de que la RED no pego o los dos equipos no están conectados, ahora si sucede lo contrario, si el equipo envió y recibió el paquete la red ya esta funcionando, sino pasaremos a revisar todo de nuevo, las direcciones, la conexión del cable, las mascaras de subred, que nuestro hardware este correctamente instalado, si todo esta en perfectas condiciones iremos de nuevo a propiedades de TCP/IP y haremos clic en las pestaña que dice Puerta de Enlace.

La mayoría de las veces esta opción no esta configurada, bueno en mi caso cuando conecte los equipos no estaba configurada, así que le agregaremos el numero que aparece en la imagen o bien le podemos colocar la misma dirección IP, aceptamos y reiniciamos, se ejecuta de nuevo la herramienta ping, si la conexión pego o los equipos se conectaron, listo tienes una LAN, sino intenta a configurar la puerta de enlace en el otro equipo y elimina la anterior que agregaste. Yo tuve que intentar en cada equipo hasta que por fin conectaron, una herramienta básica es el WINIPCFG, que la ejecutaremos en el comando ejecutar en el menú de inicio, y aquí podremos visualizar la configuración de nuestra red.

Victor Alfonso Real

Asistente Técnico en Mantenimiento de Micros

Maracay, Edo. Aragua – Venezuela